BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Mô hình quản lý chấm công tự động:

ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ QUẠT THEO MẬT ĐỘ NGƯỜI VÀ CHẤM CÔNG BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT — XỬ LÝ ẢNH TRÊN MÁY TÍNH, ESP32 ĐIỀU KHIỂN QUẠT

# 1. Đặt vấn đề

Trong các văn phòng làm việc, hai nhu cầu quản lý phổ biến là: (1) tiết kiệm năng lượng cho thiết bị làm mát khi số lượng người sử dụng thay đổi theo thời gian, và (2) quản lý chính xác giờ công của nhân viên để tính lương công bằng, minh bạch. Hiện nay hai bài toán này thường được giải quyết bằng các thiết bị riêng lẻ (cảm biến đếm người, máy chấm công vân tay/thẻ từ), dẫn đến chi phí đầu tư cao và dữ liệu không liên thông với nhau.

Đề tài đặt ra hướng giải quyết: tận dụng một camera duy nhất gắn với máy tính (webcam) đặt tại cửa ra vào văn phòng, xử lý ảnh và AI trực tiếp trên máy tính để giải quyết đồng thời cả hai bài toán trên; ESP32 chỉ đóng vai trò nhận lệnh và điều khiển quạt, từ đó giảm chi phí phần cứng và thống nhất luồng dữ liệu về một hệ thống quản trị duy nhất.

# 2. Mục tiêu đề tài

- Thiết kế và lắp đặt một hệ thống dùng camera đặt tại cửa ra vào văn phòng để chấm công và xử lý ảnh trực tiếp trên PC.

- Đếm số người làm việc trong văn phòng dựa vào số lượng người chấm vào và ra, tự động điều chỉnh tốc độ quạt làm mát theo mật độ người.

- Xây dựng phần mềm quản trị bằng Python để tổng hợp giờ công, đối chiếu với giờ công chuẩn.

Kết quả đầu ra dự kiến: một mô hình phần cứng hoạt động (webcam + ESP32 điều khiển quạt), một pipeline xử lý ảnh chạy trên máy tính, một cơ sở dữ liệu chấm công, và một phần mềm quản trị lương hoàn chỉnh, có thể demo trực tiếp.

# 3. Phương pháp thực hiện

## 3.1. Lựa chọn phương án

Nhóm lựa chọn phương án: dùng camera của máy tính (webcam USB hoặc IP camera) để thu hình tại cửa ra vào, nhận diện người, tracking, nhận diện khuôn mặt được thực hiện trực tiếp trên máy tính. ESP32 không tích hợp camera, chỉ đóng vai trò nhận lệnh tốc độ từ PC và xuất tín hiệu PWM để điều khiển quạt. Lý do lựa chọn: camera máy tính cho chất lượng ảnh tốt hơn, độ trễ thấp hơn nhiều so với việc stream video qua Wi-Fi từ một module camera nhúng, đồng thời tích hợp giao diện chấm công & tan làm ở trên máy tính

## 3.2. Nguyên lý hoạt động

Camera máy tính được đặt tại cửa ra vào, hướng bao quát lối đi và một vạch ảo được định nghĩa trước trong khung hình. Khi nhấn nút báo chấm công hoặc báo tan làm, hệ thống sẽ:

- Mở cam, nhận diện khuôn mặt và đối chiếu lên cơ sở dữ liệu

- Có chức năng thêm hoặc xóa dữ liệu thành viên nhưng sẽ giới hạn quyền truy cập

- Ghi nhận bản ghi chấm công (mã nhân viên, thời gian, vào/ra) vào cơ sở dữ liệu, đồng thời cập nhật biến đếm số người hiện có trong phòng.

- Tích hợp phần mềm tổng hợp và quản lý dữ liệu công của từng nhân viên theo tháng. Tự động tổng hợp thời gian làm thực tế so với thời gian làm trên hợp đồng qua đó tính toán lương/thưởng chính xác nhất và xuất ra excel

- Dựa trên dựa trên số lượng người đi làm ngày hôm đó mà máy tính sẽ tăng giảm quạt trong phòng cho hợp lý.

## 3.3. Kiến trúc hệ thống

Camera máy tính/webcam (USB hoặc IP camera qua Wi-Fi)  →  PC chạy Python (detection, tracking, line-crossing, face recognition)  →  Backend (Flask/FastAPI) ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (SQLite)  →  Phần mềm quản trị (Tkinter/Streamlit) tính công và lương, xuất báo cáo. Song song đó: PC  →  (Serial/USB hoặc HTTP)  →  ESP32 (không tích hợp camera, chỉ nhận lệnh và xuất PWM)  →  Driver  →  Quạt.

## 3.4. Công cụ, dự kiến sử dụng

- Phần cứng: Webcam, ESP32, driver điều khiển quạt, quạt DC, nguồn cấp, cáp USB/Serial giữa PC và ESP32.

- Xử lý ảnh: Python, OpenCV, YOLOv8n

# 4. Phân công công việc (3 thành viên)

Công việc được chia theo 3 mảng chính, tương ứng với 3 khối trong kiến trúc hệ thống, đảm bảo mỗi thành viên phụ trách trọn vẹn một mảng và có thể phối hợp qua các buổi họp nhóm định kỳ.

| Thành viên | Vai trò / Mảng phụ trách | Nhiệm vụ cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Dương Ngọc Khánh | Phần cứng & nhúng (ESP32) | • Lắp mạch ESP32 (không tích hợp camera), driver quạt (MOSFET/L298N), nguồn. • Viết firmware: nhận lệnh tốc độ quạt từ PC qua Serial (USB) hoặc Wi-Fi (HTTP), xuất xung PWM điều khiển tốc độ quạt. • Hiệu chỉnh vị trí lắp đặt webcam tại cửa ra vào, kiểm thử phần cứng thực tế (đáp ứng của quạt theo lệnh). • Tổng hợp báo cáo, điều phối tiến độ chung. |
| Nguyễn Hoàng Anh | Xử lý ảnh (trên PC) | • Xây dựng pipeline đọc trực tiếp khung hình từ webcam/camera của PC (OpenCV VideoCapture). • Triển khai person detection + centroid tracking, thuật toán đếm line-crossing (in/out) để suy ra số người trong phòng. • Triển khai face recognition (face_recognition/InsightFace) để nhận diện nhân viên khi cắt vạch. • Thiết lập logic ngưỡng tốc độ quạt theo số người + hysteresis, và gửi lệnh tốc độ xuống ESP32 qua Serial/HTTP. |
| Nguyễn Ngọc Như Quang | Backend & phần mềm quản trị | • Xây dựng backend (Flask/FastAPI) nhận dữ liệu chấm công, lưu SQLite. • Thiết kế CSDL: nhân viên, bản ghi chấm công, cấu hình lương/giờ công chuẩn. • Viết phần mềm quản trị (Tkinter/Streamlit): xem bảng công, tính lương theo giờ thực tế, xuất báo cáo Excel. • Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. |

# 5. Kế hoạch dự kiến tiến độ

| Tuần | Giai đoạn | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị & thiết kế | Khảo sát thực tế, chốt kiến trúc hệ thống (phương án A), phân công chi tiết, thiết kế sơ đồ khối và CSDL. Đặt mua linh kiện. |
| 2 | Phần cứng nền tảng | Lắp ráp ESP32, driver quạt; viết firmware nhận lệnh qua Serial/HTTP và điều khiển PWM thử nghiệm; kiểm tra webcam trên PC. |
| 3-4 | Xử lý ảnh - đếm người | Xây dựng pipeline detection + tracking trên PC; cài đặt thuật toán line-crossing để suy ra số người trong phòng; kết nối với lệnh điều khiển quạt. |
| 5-6 | Xử lý ảnh - nhận diện khuôn mặt | Thu thập & enroll dữ liệu khuôn mặt nhân viên; tích hợp face recognition vào thời điểm cắt vạch; ghi log chấm công. |
| 6-7 | Backend & phần mềm quản trị | Xây dựng backend nhận dữ liệu, hoàn thiện CSDL; phát triển phần mềm tính công/lương và giao diện quản trị. |
| 8 | Tích hợp toàn hệ thống | Ghép nối phần cứng - AI - backend - phần mềm quản trị thành hệ thống hoàn chỉnh; kiểm thử tại vị trí lắp đặt thực tế. |
| 9 | Kiểm thử & hiệu chỉnh | Chạy thử theo kịch bản thực tế nhiều người ra/vào; hiệu chỉnh ngưỡng tốc độ quạt, độ chính xác nhận diện; sửa lỗi. |
| 10 | Hoàn thiện & báo cáo | Hoàn thiện tài liệu, quay video demo, chuẩn bị và tổng duyệt báo cáo bảo vệ đề tài. |

# 6. Rủi ro dự kiến và hướng xử lý

- Độ chính xác nhận diện khuôn mặt bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tại cửa ra vào → bổ sung đèn LED hỗ trợ, thử nghiệm nhiều thời điểm trong ngày.

- Đếm nhầm khi nhiều người đi sát nhau qua cửa → nhóm sẽ thử áp dụng thêm khoảng cách an toàn khi test, và có chức năng đối chiếu/hiệu chỉnh thủ công số người hiện tại.

- Vị trí đặt PC/laptop bị giới hạn bởi khoảng cách cáp USB tới webcam, hoặc độ trễ khi dùng IP camera qua Wi-Fi → ưu tiên dùng webcam USB nối dài đặt gần cửa ra vào; nếu dùng IP camera, cần kiểm tra băng thông Wi-Fi ổn định trước khi triển khai chính thức.

- Mất kết nối Serial/Wi-Fi giữa PC và ESP32 khiến lệnh điều khiển quạt không tới nơi → ESP32 nên giữ nguyên tốc độ gần nhất hoặc về chế độ mặc định an toàn khi quá thời gian chờ (timeout) không nhận được lệnh mới.

- Thiếu dữ liệu khuôn mặt nhân viên để huấn luyện/nhận diện → lên lịch thu thập ảnh mẫu (3–5 ảnh/người, nhiều góc) ngay từ tuần đầu.

7. Hướng phát triển

Sau khi hoàn thiện phiên bản cơ bản, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau để tăng tính ứng dụng thực tế và giá trị kỹ thuật:

- Chống giả mạo khi chấm công (liveness detection): bổ sung kiểm tra chớp mắt, chuyển động đầu hoặc ảnh chiều sâu để tránh trường hợp dùng ảnh/video giả mạo khuôn mặt để chấm công hộ người khác.

- Mở rộng nhiều cửa/nhiều camera: áp dụng cho văn phòng có nhiều lối ra vào, tổng hợp occupancy và dữ liệu chấm công từ nhiều điểm về một hệ thống trung tâm.

- Điều khiển môi trường thông minh hơn: kết hợp thêm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí để điều chỉnh tốc độ quạt (hoặc điều hòa) theo cả số người lẫn điều kiện môi trường, thay vì chỉ dựa vào mật độ người.

- Ứng dụng di động/web cho nhân viên và quản lý: cho phép nhân viên tra cứu lịch sử chấm công, số giờ công cá nhân; quản lý xem báo cáo, phê duyệt nghỉ phép/tăng ca ngay trên điện thoại.

- Xử lý trên thiết bị biên (Edge AI): thử nghiệm chuyển một phần xử lý (ví dụ phát hiện chuyển động, tiền xử lý ảnh) sang các board mạnh hơn như ESP32-S3 hoặc Raspberry Pi để giảm tải cho PC và tăng khả năng hoạt động độc lập khi mất kết nối.

- Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu khuôn mặt: mã hóa dữ liệu embedding khuôn mặt lưu trữ, phân quyền truy cập hệ thống quản trị, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tự động hoá quy trình nhân sự: tự động gửi bảng lương/báo cáo chấm công qua email hằng tháng, tích hợp cảnh báo khi nhân viên đi trễ/về sớm vượt ngưỡng cho phép.

- Phân tích dữ liệu nâng cao: thống kê xu hướng sử dụng văn phòng theo giờ/ngày trong tuần để hỗ trợ tối ưu hóa vận hành (ví dụ điều chỉnh lịch làm việc, bố trí phòng họp).

# 8. Kết luận

Kế hoạch trên là cơ sở để nhóm 3 thành viên triển khai đề tài theo đúng tiến độ 10 tuần, với sự phân chia rõ ràng giữa phần cứng, xử lý ảnh AI và phần mềm quản trị. Trong quá trình thực hiện, nhóm sẽ tổ chức họp định kỳ hằng tuần để cập nhật tiến độ, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi phát sinh vướng mắc kỹ thuật.